Einde van het onderzoek 
De recorder stopt zelf met registreren als de ingestelde tijd verstreken is. 
U levert de recorder + dagboek weer in bij de assistente aan de balie.

Uitslag

De assistente leest de recorder uit en stuurt de ECG’s + dagboek door naar Ksyos.

Bij Ksyos worden de ECG’s bekeken door een analist en cardioloog.

De uitslag ontvangt de huisarts na 2 á 3 werkdagen.

De uitslag wordt met u besproken tijdens een afspraak bij de huisarts.

Extra informatie

- De recorder is waterdicht, u kunt hier mee douchen. Probeer zwemmen, in bad gaan of sauna’s te vermijden in verband met de kans op het losweken van de elektrodes.

- Sporten mag, let er dan wel op dat de elektrodes niet loslaten.

Kosten

De kosten van dit onderzoek gaan van uw eigen risico af en bedragen ongeveer €150,00.

Uw afspraak

Wij verwachten u op:

Datum: ___	______________________

Tijd: 	___________________________

### Colofon

Gezondheidscentrum De Weide

De Zaaier 6

7908 MA Hoogeveen

0528-266633

Holter- of eventonderzoek

#### Inleiding

#### De huisarts heeft in overleg met u een holter- of eventonderzoek aangevraagd.

#### Een holter- of eventonderzoek is een onderzoek waarbij het hartritme wordt geregistreerd met behulp van een draagbare recorder, gedurende 24 uur of langer.

#### Een ECG-registratie geeft aan hoe uw hart zich over een langere periode gedraagt. De recorder legt  uw hartslag onafgebroken vast, waarmee onregelmatigheden in het hartritme worden opgespoord.

Holteronderzoek / Eventonderzoek
De huisarts kan kiezen voor een holteronderzoek. Dit is een 1, 2 of 3-daags onderzoek. 
Hierbij registreert de recorder 24, 48 of 72 uur het hartritme. 

Ook kan de huisarts kiezen voor een  eventonderzoek. Dit is een 7-daags onderzoek. 
Bij een eventonderzoek dient u op het knopje te drukken als u een klacht voelt. Na het drukken op de knop hoort u een kort piepje.

Het onderzoek 

Aansluiten van de recorder

De recorder wordt door de assistente bij u  aangesloten. Afhankelijk van wat de huisarts met u afgesproken heeft wordt hij ingesteld op 1, 2, 3 of 7 dagen.

De recorder en kabeltjes worden met 3 elektrodes op de huid van uw bovenlichaam geplakt.

Het lampje op de recorder blijft groen knipperen gedurende het onderzoek.

Dagboek

Van de assistente krijgt u een dagboekje mee.

Bij een holteronderzoek dient u zo gedetailleerd mogelijk uw dagelijkse activiteiten en klachten op te schrijven.

Bij een eventonderzoek drukt u op het moment van een klacht op de knop van de recorder en u schrijft meteen uw klacht in het dagboek.

Wat kunt u noteren?

Bezigheden kunnen zijn: Wandelen – autorijden – werken – rusten – sporten – TV kijken – innemen van medicijnen.

U dient dus zowel rustmomenten als (actieve) bezigheden goed te noteren. Daarnaast dient u ook het gebruik van medicijnen goed te noteren.

Klachten kunnen zijn: Hartkloppingen – overslag – duizeligheid – licht in het hoofd – kortademigheid – hartbonzen.

Gebruik de digitale tijden, dus 2 uur ’s middags als 14.00 uur.

Mocht een elektrode of snoer zijn losgeraakt, noteer dit dan in het dagboek.